План дипломного проекта

1. Тема и краткое описание проекта

Smart Waste Management and Sorting System Using IoT Sensors
(Интеллектуальная система сортировки и управления отходами с использованием IoT-сенсоров)

Данный проект представляет собой умную систему, предназначенную для автоматизированного сбора, сортировки и мониторинга состояния мусорных контейнеров.
Система использует различные сенсоры (ультразвуковые, инфракрасные, датчики металла и влажности) для распознавания типа отходов и определения уровня заполнения баков.
Каждый бак открывается только при обнаружении подходящего типа мусора, что предотвращает неправильную сортировку.
Данные передаются в реальном времени в IoT-панель или мобильное приложение, где отображается информация о заполненности баков.
Проект направлен на улучшение экологической ситуации, повышение эффективности переработки отходов и автоматизацию процессов в сфере экологии.

2. Цель и задачи проекта

Цель проекта: Создание интеллектуальной IoT-системы, способной автоматически сортировать отходы и контролировать состояние мусорных контейнеров в реальном времени.

Задачи проекта:

• Изучить существующие решения в области умных систем управления отходами.

• Разработать модель мусорных контейнеров с сенсорной системой для распознавания типа мусора.

• Реализовать автоматическое открытие крышки только при правильном типе отходов.

• Настроить передачу данных о заполненности баков через IoT-модуль.

• Создать визуальный интерфейс (панель мониторинга или мобильное приложение) для наблюдения за системой.

3. Проблема и актуальность

Современные города сталкиваются с проблемой неправильной сортировки отходов и переполнения мусорных баков.
Большая часть мусора, пригодного для переработки, теряется из-за неэффективного раздельного сбора.
Ручной контроль состояния контейнеров требует затрат времени и ресурсов, а неправильная сортировка увеличивает нагрузку на полигоны и ухудшает экологическую ситуацию.
Создание автоматизированной системы сортировки и мониторинга отходов позволит повысить качество переработки, сократить издержки и повысить экологическую осведомлённость населения.

Аналоги:
- SmartBin (IoT-based garbage monitoring system);
- Ecube Labs CleanCUBE;
- Bigbelly Solar Compactor.
Отличие предлагаемого решения — наличие распознавания типа мусора и автоматического управления крышками с возможностью IoT-мониторинга.

4. Область применения и границы проекта

Область применения: Система может использоваться в университетах, офисных зданиях, торговых центрах, жилых кварталах и на улицах города.

Пользователи:
- Экологические службы;
- Муниципальные организации;
- Управляющие компании;
- Образовательные учреждения.

Границы проекта: В рамках дипломного проекта реализуется макет с 4 контейнерами (пластик, бумага, металл, органика),
распознавание типов отходов на основе сенсоров и управление крышками с помощью сервоприводов.
В проект не входит промышленная сборка и интеграция с реальной городской сетью.

5. Методология и подход

Этапы реализации:
1. Анализ существующих решений и определение необходимых компонентов.
2. Проектирование макета и схемы подключения сенсоров.
3. Программирование Arduino/ESP32 для распознавания типов мусора и управления крышками.
4. Настройка IoT-передачи данных (через Blynk, ThingSpeak или веб-панель).
5. Тестирование, отладка и документирование системы.
6. Подготовка к демонстрации и оформление отчёта.

6. Технологии и инструменты

| Категория | Инструмент / Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Контроллер | Arduino UNO / ESP32 | Управление системой |
| Сенсоры | HC-SR04, IR Sensor, Metal Sensor, Moisture Sensor | Распознавание мусора и уровня |
| Приводы | Servo Motor SG90 | Автоматическое открытие крышек |
| IoT-платформа | Blynk / ThingSpeak | Мониторинг данных |
| Среда разработки | Arduino IDE | Программирование микроконтроллера |
| Схемы и макеты | Tinkercad | Симуляция и проектирование схемы |
| Дизайн интерфейса | Figma / Canva | Прототип интерфейса мониторинга |

7. Ожидаемый результат

- Макет умной системы с 4 контейнерами, каждый из которых открывается при правильном типе мусора.
- Система отображает уровень заполнения каждого бака и отправляет данные на IoT-панель.
- Демонстрация работы будет проведена в виде реального макета и видео-презентации работы сенсоров и крышек.

8. Основные функции системы

Система состоит из четырёх контейнеров, оснащённых сенсорами и микроконтроллерами. Каждый контейнер способен определять тип отхода, открываться при правильном объекте, и передавать данные о заполненности в облачную панель мониторинга.

| Название функции | Описание | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Определение типа мусора | Распознавание материала отхода с помощью сенсоров | Автоматическая сортировка |
| Автоматическое открытие крышки | Крышка открывается при правильном типе мусора | Предотвращение ошибок |
| Измерение уровня заполнения | Ультразвуковой сенсор определяет уровень мусора | Контроль вместимости |
| Индикация состояния | Светодиоды показывают заполненность | Удобная обратная связь |
| Передача данных | Wi-Fi модуль отправляет данные в облако | Удалённый мониторинг |

9. План-график (таймлайн)

| Этап | Описание | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Анализ и исследование | Сбор требований, анализ аналогов | 2 недели |
| Проектирование | Создание схем и архитектуры | 1 неделя |
| Реализация | Разработка и программирование | 4 недели |
| Тестирование | Проверка и отладка системы | 2 недели |
| Документирование | Подготовка отчёта и презентации | 1 неделя |

10. Интерфейс и UX-концепция

Пользовательский интерфейс представляет собой простую и понятную панель с четырьмя блоками, отображающими состояние каждого контейнера. Показаны уровень заполнения, тип мусора и цветовая индикация состояния (зелёный — свободен, красный — заполнен). Интерфейс может быть реализован в виде веб-страницы или мобильного приложения.